Приложение № 1

Техническое задание на поставку имплантатов для нужд

ММУ «Стоматологическая поликлиника № 3» Советского района городского округа Самара

| № | Требования | Наличие функции |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | наличие |
| 1.2. | Сертификат соответствия Госстандарта России | наличие |
| 1.3. | Санитарно-Эпидемиологическое заключение | наличие |
| 2. Имплантат – 50 комплектов |  |  |
| 2.1. | Чистый титан четвертой степени с микроструктурой, остеокондуктивной, шероховатой, бесслойной поверхностью | наличие |
|  | Коническая внутрикостная часть | наличие |
|  | Глубина резьбы уменьшается к пришеечной области | наличие |
|  | Внутренний шестигранник | Наличие |
|  | Размеры: Диаметр 3,25 длина 8,5; 10; 11,5; 13;15 Диаметр 3,75 длина 8,5; 10; 11,5; 13; 15 Диаметр 4,5 длина 8,5; 10; 11,5; 13; 15 Диаметр 5,5 длина 8,5;10;11,5;13;15 | наличие |
|  | Винт-заглушка имплантата по проф.др. В.Энгельке | наличие |
|  | Титановая вставка-переходник | Наличие |
|  | Стерильная упаковка | Наличие |
| 3. Условно-съемный протез (абатмент) |  |  |
| 3.1. | Шестигранное основание | Наличие |
|  | Внешний конус | Наличие |
|  | Чистый титан четвертой степени | Наличие |
| 4. Имплантат – 30 комплектов |  |  |
| 4.1. | Чистый титан четвертой степени | Наличие |
|  | Поверхность обработана дважды – пескоструем и кислотным травлением | наличие |
|  | Глубина резьбы уменьшается к пришеечной области | Наличие |
|  | Двойная компрессионная резьба | Наличие |
|  | Три спиральных канала исходящих из апекса | Наличие |
|  | Микрокольца на шейке имплантата | наличие |
|  | Внутренний шестигранник | Наличие |
|  | Размеры: Диаметр 3,3 мм; длина 10 мм; 11,5 мм; 13 мм,16 мм. Диаметр 3,75 мм длина 8 мм,10мм 11,5 мм,13 мм,16мм Диаметр 4,2 мм длина 8мм,10мм,11,5мм,13мм,16мм Диаметр 5мм длина 8 мм,10мм,11,5мм,13мм,16мм | наличие |
|  | В комплекте с имплантатом одноразовая стерильная финальная фреза | Наличие |
|  | В комплекте с имплантатом винт-заглушка | Наличие |
| 5. Набор хирургический – 1 набор |  |  |
| 5.1. | Органайзер, нержавеющая сталь | Наличие |
|  | Глубиномер 2,8 мм, нержавеющая сталь | Наличие |
|  | Глубиномер 3,2 мм, нержавеющая сталь | Наличие |
|  | Глубиномер 3,8 мм, нержавеющая сталь | наличие |
|  | Глубиномер 4,5мм,нержавеющая сталь | Наличие |
|  | Фреза профильная, нержавеющая сталь | Наличие |
|  | Длинная шестигранная отвертка для расчета 1,27 мм, нержавеющая сталь | наличие |
|  | Отвертка для внешнего шестигранника, нержавеющая сталь | Наличие |
|  | Ручной ключ, нержавеющая сталь | Наличие |
|  | Длинный адаптер для микромотора, нержавеющая сталь | Наличие |
|  | Длинный адаптер для микромотора с внутренним шестигранником, нержавеющая сталь | Наличие |
|  | Длинный адаптер для реверсивного ключа, нержавеющая сталь | Наличие |
|  | Удерживающий ключ, нержавеющая сталь | Наличие |
|  | Параллельный штифт, нержавеющая сталь | Наличие |
|  | Реверсивный ключ, нержавеющая сталь | наличие |
|  | Фреза маркирующая 1,9 мм, нержавеющая сталь | Наличие |
|  | Фреза-пилот 2 мм, нержавеющая сталь | наличие |
|  | Фреза формирующая 2,8 мм, нержавеющая сталь | наличие |
|  | Фреза формирующая 3,2 мм, нержавеющая сталь | наличие |
|  | Фреза формирующая 3,8 мм, нержавеющая сталь | наличие |
|  | Фреза формирующая 4,5 мм нержавеющая сталь | наличие |
|  | Адаптер для формирования резьбы, нержавеющая сталь | наличие |
|  | Формирователь резьбы 3,3 мм | наличие |
|  | Формирователь резьбы 3,7 мм | Наличие |
|  | Формирователь резьбы 4,2 мм | наличие |
|  | Формирователь резьбы 5 мм | наличие |
|  | Формирователь резьбы короткий 3,3 мм | Наличие |
|  | Формирователь резьбы короткий 3,7мм | наличие |
|  | Формирователь резьбы короткий 4,2 мм | наличие |
|  | Формирователь резьбы короткий 5 мм | наличие |