Приложение 1

Дефектная ведомость

на выполнение работ по благоустройству территории около здания администрации Ленинского района городского округа Самара

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство оснований из щебня толщиной 25 см (тротуар) | м2 | 597,5 |
| 2 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см марка III тип Д (тротуар) | м2 | 597,5 |
| 3 | Разборка бортовых камней (тротуарных БР 100-20-8) | м.п. | 64 |
| 3 | Установка бортовых камней (тротуарных БР 100-20-8) | м.п. | 64 |
| 4 | Нарезка швов в асфальтобетоне | м.п. | 87,7 |
| 5 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщиной 10 см (площадка) | м3 | 3,24 |
| 6 | Разборка покрытий и оснований щебеночных толщиной 10 см (площадка) | м3 | 3,24 |
| 7 | Устройство покрытия (выравнивающего) из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 3 см марка III тип В (площадка) | м2 | 27 |
| 8 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 6 см марка III тип В (площадка) | м2 | 108 |
| 9 | Перевозка мусора | т | 11,016 |