Приложение 1

к запросу котировок

Спецификация

на приобретение комплекта ручного универсального гидравлического

| № п/п | Наименование продукции | Кол-во штук | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплект ручной универсальный гидравлический | 2 | Специальный спасательный инструмент, предназначен для аварийно-спасательных, монтажно-демонтажных и специальных работ, в том числе в местах с повышенной загрязненностью, загазованностью, влажностью окружающей среды. Шесть быстросъемных насадок (исполнительных модулей), крепящиеся к встроенному автономному гидравлическому приводу (качающему модулю). Наличие съемных удлиняющих ручек. Кейс для транспортировки и хранения. Вес комплекта должен составлять менее 30 кг. Исполнительные модули: - Разжим большой – усилие 1,4тс, величина разжима не менее 290мм, вес до 3кг; - Разжим малый - усилие макс. 4тс, величина разжима не менее 120мм, вес до 3,5 кг; - Разжим угловой - усилие макс. 4тс, величина разжима не менее 120мм, вес до 3,5 кг; - Ножницы – номинальное усилие резания 20 тс, максимальный диаметр разрезаемого прутка не менее 16 мм, вес до 3,0кг; - Кусачки - номинальное усилие резания 11,5 тс, максимальный диаметр разрезаемого прутка не менее 16 мм, вес до 2,0кг; - Ножницы листовые - номинальное усилие резания 20 тс, толщина разрезаемого листа 5мм, вес до 5 кг. |