Приложение № 1

к извещению о запросе котировок

Техническое задание

на изготовление и монтаж архивных стеллажей

для нужд Архивного отдела

Администрации городского округа Самара

- Осуществить изготовление и монтаж архивных стеллажей (стационарных и мобильных) по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д.16.

- Произвести доставку, установку архивных стеллажей.

Технические характеристики архивных стеллажей

| № | Наименование | Габариты, мм | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеллаж стационарный одностороннего подхода (7+1 полок в секции) | 2625*2700*400 | 1 |
| 2 | Стеллаж стационарный одностороннего подхода (7+1 полок в секции) | 2625*3000*400 | 1 |
| 3 | Стеллаж стационарный одностороннего подхода (7+1 полок в секции) | 2625*3300*400 | 1 |
| 4 | Стеллаж стационарный двустороннего подхода (7+1 полок в секции) | 2625*3000*800 | 1 |
| 5 | Стеллаж мобильный двустороннего подхода (7+1 полок в секции) | 2625*3000*800 | 5 |

Технические характеристики архивных стеллажей:

Стационарные архивные стеллажи должны состоять из секций с одно- и двухсторонним доступом к документам.

Габариты секции стеллажа:

Высота- 2625 мм

Ширина-900, 1200 мм

Глубина секции - 400, 800 мм

Расстояние между полками - 320 мм, регулируемое.

Характеристики стеллажей:

Боковина стеллажа должна представлять собой сплошную панель с прямоугольным ребром и с отверстиями для крепления скоб-стяжек с перфорацией для крепления клипс с шагом 25 мм, стойки должны быть укомплектованы подпятниками 65x65 мм для предотвращения порчи напольного покрытия. На внешней (лицевой) стороне боковины должна отсутствовать перфорация.

Материал - сталь 08ПС ГОСТ 16523-97 толщиной 1мм;

Полка крепится к боковым панелям посредством 4-х клипс каждая;

Количество рабочих полок: 7 шт. + крышка;

Длина рабочей полки равна расстоянию между стойками секции «в свету» для исключения образования труднодоступных мест хранения (у стоек).

Каждая полка стеллажа должна быть снабжена задним бортиком высотой - 65 мм, не допускающим перемещение документов на противоположную полку двухстороннего стеллажа, «падение» дел с полок одностороннего стеллажа.

Конструкция полки должна обеспечивать возможность установки поперечных разделителей с возможностью продольного бесступенчатого их перемещения для предотвращения «заваливания» установленных дел.

Конструкция крепления полки к вертикальной стойке стеллажа должна исключать краевую деформацию и прогибы полки при длительной эксплуатации.

Разделители между секциями должны быть стационарными, несъемными (внутренние боковины - сплошные).

Высота полки - 30 мм.

Допустимая нагрузка на полку - не менее 80кг.

Стеллаж должен иметь накладной пластиковый индикаторный карман (формат А-5).

Покрытие - полимерное порошковое, RAL 7035 или эквивалент.

Мобильные архивные стеллажи должны состоять из секций с двухсторонним доступом к документам.

Габариты секции стеллажа:

Высота- 2625 мм

Ширина-900, 1200 мм

Глубина секции - 800 мм

Расстояние между полками - 320 мм, регулируемое.

Характеристики стеллажей:

Боковина стеллажа должна представлять собой сплошную панель с прямоугольным ребром и с отверстиями для крепления скоб-стяжек с перфорацией для крепления клипс с шагом 25 мм. На внешней (лицевой) стороне боковины должна отсутствовать перфорация.

Материал - сталь 08ПС ГОСТ 16523-97 толщиной 1мм;

Полка крепится к боковым панелям посредством 4-х клипс каждая;

Количество рабочих» полок: 7 шт. + крышка;

Длина рабочей полки равна расстоянию между стойками секции «в свету» для исключения образования труднодоступных мест хранения (у стоек).

Каждая полка стеллажа должна быть снабжена задним бортиком «высотой - 65 мм, не допускающим перемещение документов на противоположную полку двухстороннего стеллажа.

Конструкция полки должна обеспечивать возможность установки поперечных разделителей с возможностью продольного бесступенчатого их перемещения для предотвращения «заваливания» установленных дел.

Конструкция крепления полки к вертикальной стойке стеллажа должна исключать краевую деформацию и прогибы полки при длительной эксплуатации.

Разделители между секциями должны быть стационарными, несъемными (внутренние боковины - сплошные).

Высота полки - 30 мм.

Допустимая нагрузка на полку - не менее 80кг.

Стеллаж должен иметь 2 накладных пластиковых индикаторных кармана (формат А-5).

Покрытие - полимерное порошковое, RAL 7035 или эквивалент.

Материал мобильных оснований - металл с порошковым покрытием. Мобильное основание (база) имеет цельносварную рамную конструкцию со стыками (при длине основания свыше 2500 мм.), высота мобильного основания с рельсами не превышает 150 мм, материал - холоднокатаная сталь 3. Стеллажи передвигаются при помощи цепного механического привода, обеспечивающего легкость перемещения. Штурвал базы имеет максимально удобную и оптимальную трехлучевую конструкцию со свободновращающимися пластмассовыми шариками-ручками. Рулевая колонка мобильного стеллажа имеет замок для возможности остановки и закрепления стеллажа в неподвижном состоянии. Конструкция редукторного механизма перемещения закрыта фронтальной панелью. Мобильное основание имеет передачу усилия по всей длине основания, обеспечивая равномерную передачу крутящего момента от привода на все колеса до конца мобильного основания. Стеллаж передвигается легко, без заеданий.

Рабочие рельсы крепятся непосредственно к полу. Рельс высотой 16 мм. изготавливается из гнутого швеллера, материал - сталь 3  и  направляющей для роликов из стали 45, подвергнутой дополнительной термообработке для повышения износостойкости. Рельсы с двух сторон комплектуются пандусом, для беспрепятственного перемещения персонала и мобильных тележек.

Для предотвращения опрокидывания стеллажей система оснащена антиопрокидывателями в форме пластины с двойным гибом, которая крепится к начальной и конечной секции стеллажа, имеет зацеп за рабочие рельсы.

Требования:

- Размер, количество и расположение секций и стеллажей определяется по планам архивохранилищ с учетом того, что расстояние:

- Между стеллажами (проходом между стеллажами) - 0,75м;

- Между рядами стеллажей (главный проход) - 1,2м;

- Между стеллажом и окном должно быть расстояние, обеспечивающее его свободное открытие.